M1　中田雄大

・保存に最適な基底数が3個以下のブロックのみで基底を作成してみる

10/12の進捗では，すべてのICA_Blockの候補を用いて基底を作成したときに，「あるレートの基底をすべてのレートに対して適用させたほうが良いのか？」，「平均値のみで再構成可能なブロックを含んで基底を作成したほうが良いのか？」などの比較を行った．その結果，平均値のみで再構成可能なブロックを含んだ方が良いのかは分からなかったが，そのレートのICA_Blockの候補で作成した基底を適用させた方がある程度性能が良かった印象であった．実験では，すべてのICA_Blockの候補を用いて基底を作成したが，実際に選出される基底の数は0～3個であるため，再構成に必要な基底の数が4個以上のブロックが持っている形状特徴は不要であると考えられる．そのため，今回の実験では，最適基底数が3個以下のブロックのみ（再構成可能なブロックを含んだ場合と含まない場合の2パターン）で基底を作成し，元の基底の性能との比較を行うことで，推測が正しいか確認する．

目的

一部の特徴的な形状のブロックは，そのブロックの形状に適した基底があるにも関わらず，保存に適した基底の数がある程度（4個以上）必要となっている．そのため，基底を3個までしか選出しないという条件では，それらのブロックは基底の作成に対して不要なのではないかと考えられる．この推測が正しいか確認する．

実験条件

Qレート：10，30，50，70

画像：Airplane（，Cameraman）

基底作成に使用する領域：

平均値のみで再構成可能なブロックを含めないパターン

① 選択したレートのICA_Blockの候補の内，最適基底数が3個以下のブロック

② 選択したレートのICA_Blockの候補

平均値のみで再構成可能なブロックを含めるパターン

③ 選択したレートのICA_Blockの候補の内，最適基底数が3個以下のブロック

④ 選択したレートのICA_Blockの候補

に 原画像 を加えた5パターンの比較を行う

| Q10 | 改善 画質 (累積) | 改善 情報量 （累積） | ICA_Block数 | 選出基底の形状 | 基底を作成するために使った 画像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考 原画像 | 3461.953 | 0.002568 | 635 | 46 48 59 |  |
| ① 3個以下のみ 0領域なし | 6146.109 | 0.003033 | 622 | 13 47 48 |  |
| ② all 0領域なし | 6016.453 | 0.001850 | 622 | 19 39 61 |  |
| ③ 3個以下 0領域あり | 6507.578 | 0.002005 | 622 | 25 43 47 |  |
| ④ all 0領域あり | 5408.484 | 0.001715 | 625 | 8 33 44 |  |
| 性能比較 |  |  |  |  |  |

①③ともに②④よりも改善量が増えていることが分かる．①が原画像よりも情報量を改善できたのは，0ブロックを抜いたことで基底形状が特徴的になったためだと考えられる．また，③が原画像よりも情報量を削減できていないのは，最適基底数3以上のブロックを抜いたことで0ブロックの形状に近い基底となったためだと考えられる．しかし，低レートにおいてICAが有効なブロックの特徴に適しているため，①よりも画質を改善できたのではないだろうか．

| Q30 | 改善 画質 (累積) | 改善 情報量 （累積） | ICA_Block数 | 選出基底の形状 | 基底を作成するために使った 画像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考 原画像 | 1006.812 | 0.007015 | 392 | 39 48 59 |  |
| ① 3個以下のみ 0領域なし | 1907.875 | 0.013065 | 399 | 2 45 62 |  |
| ② all 0領域なし | 967.703 | 0.006699 | 411 | 7 25 29 |  |
| ③ 3個以下 0領域あり | 1971.390 | 0.007161 | 384 | 4 19 58 |  |
| ④ all 0領域あり | 1080.250 | 0.006940 | 411 | 22 51 55 |  |
| 性能比較 |  |  |  |  |  |

①③ともに②④よりも改善量が増えていることが分かる．Q10と同様に，①が原画像よりも情報量を改善できたのは，0ブロックを抜いたことで基底形状が特徴的になったためだと考えられる．また，③が①よりも画質を改善できていることから，0ブロックを含んだ方が画質改善的には良いことが分かる．

0ブロックを抜くことで，大幅に情報量を削減できているのはなぜなのだろうか？

| Q50 | 改善 画質 (累積) | 改善 情報量 （累積） | ICA_Block数 | 選出基底の形状 | 基底を作成するために使った 画像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考 原画像 | 452.093 | 0.008483 | 324 | 39 48 59 |  |
| ① 3個以下のみ 0領域なし | 936.859 | 0.010105 | 279 | 11 59 62 |  |
| ② all 0領域なし | 453.750 | 0.005274 | 274 | 56 58 |  |
| ③ 3個以下 0領域あり | 442.46 | 0.005553 | 279 | 53 54 63 |  |
| ④ all 0領域あり | 806.140 | 0.009121 | 288 | 9 29 34 |  |
| 性能比較 |  |  |  |  |  |

①は原画像②④よりも改善量が増えていることが分かる．（たまたま大きく改善する基底があったからでは？）

逆に，③は原画像④よりも改善量が減っていることが分かる．0ブロックの形状を多く含んでいる③の基底では，Q50のICA_Blockに必要な基底数が増えてしまうため，厳しいのかもしれない．平坦・特徴的な形状を程よく含んでいると考えられる④の基底では原画像よりも改善量が増えているため，レートによって平坦と特徴的な形状のブロックの割合が性能改善に関係しているのではないか？

| Q70 | 改善 画質 (累積) | 改善 情報量 （累積） | ICA_Block数 | 選出基底の形状 | 基底を作成するために使った 画像 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考 原画像 | 32.109 | 0.002263 | 152 | 59 |  |
| ① 3個以下のみ 0領域なし | 67.796 | 0.002947 | 168 | 44 60 |  |
| ② all 0領域なし | 10.031 | 0.001031 | 160 | 1 |  |
| ③ 3個以下 0領域あり | 44.718 | 0.002132 | 165 | 6 36 |  |
| ④ all 0領域あり | 13.39 | 0.001247 | 163 | 54 |  |
| 性能比較 |  |  |  |  |  |

①は原画像②④よりも改善量が増えていることが分かる．選出された基底の数が増えているため，情報量も増えているが，その分画質が大幅に改善されていることが分かる．また，②④は原画像よりも改善量が減っていることが分かる

＊考察

実験の結果から，最適基底数が3個以下のブロックのみ（再構成可能なブロックを含んだ場合と含まない場合の2パターン）で基底を作成したほうが，これまでの手法よりも性能が向上することが分かったため，実験前の推測は正しいことが確認できた．別画像Cameramanの場合でもある程度同様の結果が得られた．

また，実験の結果から，基底作成に使用されたICA_Blockに含まれるブロックの「最適基底数がどれくらいで，それらがどのくらいの割合で含まれているのか」ということが，基底にも反映されるため，割合の低い最適基底数のブロックが持つ特徴に対して寄与率の高い基底は出来にくいと思った．

確認したいことがいくつかあったため，追加の調査を行った．

＊基底形状の比較

Q10　①　3以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　3以下＋0ブロック

Q30　①　3以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　3以下＋0ブロック

Q50　①　3以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　3以下＋0ブロック

Q70　①　3以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③　3以下＋0ブロック

Q10　②　all　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　④　all＋0ブロック

Q30　②　all     　　　　　　　　　　　　　　　　　　④　all＋0ブロック

Q50　②　all　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　④　all＋0ブロック

Q70　②　all     　　　　　　　　　　　　　　　　　　④　all＋0ブロック

＊基底が対象としているブロック特徴（ICA_Block）の比較

① 3以下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　② all

基底作成画像           最終的なICA_Block

③ 3以下 + 0ブロック　　　　　　　　　　　　　　　　　④ all + 0ブロック

①②のICA_Blockを比較すると対象としているブロックが異なっていることが分かる．また，①③のICA_Blockは類似しているものの，対象となっているブロックが一部異なっていることが分かる．これは，「0ブロックがないことで，最適基底数が3個以下のブロックの特徴のバリエーションが増えたこと」，「0ブロックがあることで，最適基底数が3個以下のブロックの特徴のバリエーションが減り，0ブロックの特徴のバリエーションが増えたこと」が影響しているのではないかと考えられる．

Q70

＊基底の情報量の比較

基底形状の比較結果から分かるように，ICA基底を作成するためのブロックの特徴を制限するということは，ICA基底により保存可能な特徴のバリエーションが減り，似た特徴の中でのバリエーションが増えるということである．これにより，基底同士の形状がある程度類似するため，基底1つ当たりの情報量が減ると考えられる．

実験結果を見るとICA_Blockの内の最適基底数が3個以下のブロックのみを使用してICA基底を作成することで，基底1個当たりの情報量が減っていることが分かる．この結果から，実験前の推測が正しいことが確認できた．

以上の実験では，推測が正しいことの根拠を示せていないため，以下の二つを調査した．

・ICA_Block全体に対する最適基底数123の割合が高くなっていれば，適した基底を作成できているのではないか？

・適した基底が作成されていれば，係数のグラフが尖った形になっているのではないか？

＊最適基底数の比較

基底を作成するためのブロックを制限することで，特定の最適基底数にのみ有効な基底を作成することができると仮説を立てた．そこで，基底作成後の最適基底数の割合が特定の最適基底数に集中していれば，仮説が正しいのではないかと考えられる．

実験条件

レート：Q70（allと3以下の基底特徴の差が分かりやすいため）

割合の詳細：対象の最適基底数のブロック数 / ICA_Block数(=最適基底数1~64個の合計)

| Q70 | 最適基底数 1 | 最適基底数 2 | 最適基底数 3 | 1+2+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原画像 | 62/413（15%） | 47/413（11%） | 25/413（ 6%） | 134/413（32%） |
| 3以下 | 56/100（56%） | 31/100（31%） | 10/100（10%） | 97/100（97%） |
| All | 40/261（15%） | 28/261（10%） | 10/261（ 3%） | 78/261（30%） |
| 3以下＋0ブロック | 41/ 87（47%） | 33/ 87（37%） | 11/ 87（12%） | 85/ 87（97%） |

ブロック単体で見た時は，最適基底数が減っているブロック，増えているブロックともに存在している．大きく減っているブロックはあるが，大きく増えているブロックはない印象．

原画像3個→all4個→3以下1個、3以下＋0ブロック2個

Block 208

allでは413個の内261個，3以下では134個の内100個がICA_Blockとして分割されているが，原画像でICA_Blockとされていたブロックの内のいくつかがDCT_Blockとなったということになる．どんな特徴を持ったブロックがDCT_Blockになったのか気になる．

実験の結果，特定の最適基底数のブロックを30%含んで基底を作成した場合，基底作成後の最適基底数の割合も同程度であることが原画像とallの比較により分かった（原画像と3以下でも同様．Q10でも同様の結果が得られた）．3以下＋0ブロックは，0ブロックを多く含んでいるにも関わらず，3以下と同等の割合になっている．

＊係数値の比較

ブロック特徴に適した基底が作成されている根拠として，「係数のグラフが尖った形になっていること」と「係数値が全体的に大きいこと」が挙げられるのではないかと思う．1つ目の理由は，特定の基底の係数値が他の基底よりも大きく，グラフが尖った形状となっていれば，少数の基底のみでブロック特徴を表現できるというICA基底の特徴と合うため，そのブロックに適した基底が作成されていると考えられる．2つ目の理由は，グラフが尖った形状となっていても係数値が小さければ，基底の特徴を抑え込み無理やり使用しているのではないかと思ったため，係数値が全体的に大きければ，基底特徴を活かして使用できているのではないかと考えられる．そこで，係数グラフの尖度と係数値がより大きくなっていれば，ブロック特徴に適した基底が作成されていると考えられる．

実験条件

レート：Q70（allと3以下の基底特徴の差が分かりやすいため）

尖度の詳細：ブロックごとに，係数値の大きいものから正規分布になるように並び替えて尖度を求める（例：1番大きいものを32番目に配置，2番目に大きいものを31番目に配置，3番目に大きいものを33番目に配置…）

| Q70 | 原画像 | 3以下 | all | 3以下＋0ブロック |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 尖度 -0.44 (係数最大のMSE 12) （最小MSE 9.71） | 47.39 （3.09） （3.09） | 1.11 （14.92） （8.75） | 3.93 （12.32） （8.71） |
| 227 | -3.44 （10.84） （10.84） | 3.58 （10.39） （10.39） | -1.90 （14.21） （12.31） | 3.34 （16.54） （11.34） |
| 331 | -1.29 （14.90） （9.40） | 18.20 （2.70） （2.70） | -3.09 （9.39） （9.39） | 28.92 （10.45） （7.98） |
| 190 | -3.65 （5.45） （3.17） | -2.69 （4.84） （3.60） | 5.18 （4.04） （3.82） | -3.20 （6.31） （3.65） |

原画像の尖度は全体的にマイナスが多く，allも同じような感じではあるがいくつか大きくプラスのものがあった．3以下では，マイナスは少なく1/2～1/3くらいが大きくプラスのものであり，3以下＋0ブロックも同様にマイナスは少ないが3以下程大きくプラスのものはなかった．

3以下と3以下＋0ブロックの係数値は全体的に大きく，原画像とallは小さいことが分かる．

尖度や係数値が実際の最小MSEと関係があるのか調査した．尖度がかなり大きい44や331ではMSEとの関係性があるように思え，係数最大基底のMSEだけで比較した場合では，関係がありそうだと思う．係数最大の基底が最小MSEとなっていないのは，基底1つではダメなパターンのブロックなのか．

＊今回の調査のまとめ

選出可能な基底数と同じくらいの基底数が保存に最適となるブロックのみを用いて基底を作成することで，これまでの基底よりも「画質が向上」，「係数の情報量が削減」，「基底の情報量が削減」できることが分かった．

基底作成のための特徴を制限することで特定の特徴に適した基底を作成することができたが，特定の特徴に対する基底のバリエーションが増えたため，（最適基底数＝1つの特徴とするなら）コア基底的な話からは遠退いた気がする．しかし，同じ最適基底数のブロックでも特徴は異なるため，遠退いてはないとも思う．原画像を用いた基底の方が様々な最適基底数の特徴のコアとなる基底を作成できていると思う．